附件

福建省预拌混凝土质量管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强预拌混凝土质量管理，保证混凝土质量，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》《福建省建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土活动以及对预拌混凝土质量实施监督管理，应遵守本办法。

第三条  预拌混凝土企业或分厂（分站）（以下预拌混凝土企业或分厂（分站）统称“企业”，单指预拌混凝土企业时用“预拌混凝土企业”）应按照有关要求实现预拌混凝土与城乡建设、环境保护的协调发展。鼓励企业加大科研经费投入，加强知识产权成果转化，研发高性能预拌混凝土并申请专利。

第四条  省住房城乡建设厅（以下简称省厅）对全省房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土质量实施监督管理，县级以上住房城乡建设主管部门或其委托的工程质量监督机构（以下统称主管部门）负责对本行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土质量实施监督管理。

企业向所在市、县行政区域外的工程项目供应预拌混凝土时，企业所在地主管部门应配合工程项目所在地主管部门对企业进行监督检查。

第五条  预拌混凝土企业应按照《建筑业企业资质管理规定》申请取得预拌混凝土专业承包资质后，方可从事预拌混凝土活动。预拌混凝土企业设立分厂（分站）的，应在分厂（分站）从事预拌混凝土活动前向原资质批准部门备案。

第二章  实验室管理

第六条  企业应按照《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）的预拌混凝土专业承包资质标准要求设立实验室，实验室实行主任负责制。预拌混凝土企业和分厂（分站）的实验室与实验室主任、试验员应分别单独配置。

第七条  实验室人员配备应符合下列要求：

（一）实验室主任应具有2年以上混凝土实验室工作经历，并具有工程序列中级及以上技术职称或注册建造师执业资格，且具备配合比设计能力。

（二）具备开展预拌混凝土及其原材料相关检试验能力的试验员（含实验室主任）不少于4人，且满足检试验需要。实验室主任、试验员年龄不得超过法定退休年龄。

第八条  实验室主任、试验员不得同时受聘于两个及以上企业。

第九条  实验室应符合下列要求：

（一）检测能力

实验室应具备《混凝土质量控制标准》（GB50164）中水泥、粗骨料、细骨料、掺合料、外加剂等质量主要控制项目相关参数，以及混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量等参数的检测能力（详见附件1）。

（二）仪器设备和检（试）验环境

1．仪器设备配置应能满足相应检测能力的要求，并提供有效的检定（校准）证明。

2．实验室环境应符合现行规范标准的要求，混凝土标准养护室面积应能满足检（试）验需要。

第十条  实验室与搅拌站（楼）配料控制系统软硬件应满足现行规范标准和政策要求。

第十一条  实验室必须严格按照现行规范标准及检测能力出具检（试）验报告，检（试）验报告应信息准确，数据真实，检测、审核、签发等人员签字应齐全。检测、审核、签发人员应持有相应的检测项目岗位证书。

第十二条  检（试）验流转单、样品、原始记录、检（试）验报告的编号应按照年分类流水编号，编号应连续，不得抽撤、涂改，确保检（试）验过程可追溯，并单独建立不合格检（试）验报告台帐。

第十三条  检测试样留置应符合下列要求：

（一）配备检测试样管理员，负责试样留置工作。试样的分类、放置、标识、登记、留置等应符合现行规范标准要求；

（二）非破坏性检测、且可重复检（试）验的试样，应在样品检（试）验后留置不少于7天；破坏性试样，应在样品检（试）验后留置不少于3天。水泥封存样保留不少于40天，外加剂封存样保留不少于半年。

第三章  混凝土质量控制

第十四条  企业应建立以实验室为核心的质量保证体系，加强工程技术和试验员业务培训，制定仪器设备、试验员、作业指导等实验室管理制度，编制质量手册，确保预拌混凝土质量。

第十五条  在天然砂资源匮乏的地区要积极推广机制砂，严格控制净化海砂使用范围。未经净化处理或净化处理不符合要求的海砂不得用于配制混凝土。严禁净化海砂或者氯离子含量不符合要求的砂用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力的结构。

第十六条  企业应按照《预拌混凝土进厂原材料汇总表》（附件2）格式建立进厂原材料台账。原材料存储应符合下列要求：

（一）水泥、掺合料、外加剂等原材料应采用密封的储料筒仓，按照不同的品种、规格、生产厂家分别存储并作好标识，严禁混仓。

（二）厂区内砂、石等原材料料仓应封闭，堆场应进行硬化处理，按照不同的品种、规格设置隔墙分仓堆放并作好标识，净化前的海砂严禁进入预拌混凝土厂区内存放。

第十七条  企业应强化原材料质量控制，做好原材料进厂验收记录（包括厂名或产地、品牌规格、数量、出厂质量证明书和有效期内质保书），使用前应登录“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”中的“预拌混凝土原材料进厂信息登记”进行进厂信息登记。企业应对登记内容的真实性、准确性负责，登记内容在省厅网站（https://zjt.fujian.gov.cn）公布，接受社会监督。

进厂的原材料应取样复验，检验结果符合现行规范标准规定的方可使用。其中，砂使用前，企业应进行氯离子含量和贝壳含量检测（机制砂可不检验贝壳含量）。净化海砂的氯离子含量和贝壳含量应符合《建筑及市政工程用净化海砂》（JG/T494-2016）要求（氯离子含量≤0.003%，贝壳含量≤3%），其他砂的氯离子含量和贝壳含量应符合《高性能混凝土用骨料》（JG/T 568-2019）特级砂要求（氯离子含量≤0.01%，贝壳含量≤3%）。当结构混凝土用砂的氯离子含量大于0.003%时，水泥的氯离子含量不应大于0.025%，拌合用水的氯离子含量不应大于250mg/L。

第十八条  企业应按照本单位常用材料，根据现行规范标准通过试验制订预拌混凝土常用配合比表，并明确施工配合比调整的岗位职责和工作流程，保证预拌混凝土质量。配合比每半年应进行不少于一次验证，当原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时应重新进行配合比设计。配合比设计、验证应符合 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）和《预拌混凝土应用技术标准》（DBJ/T13-42）等规定。

第十九条  预拌混凝土掺合料品种、掺量应符合现行规范标准规定，企业应通过试验确定预拌混凝土所使用的掺合料品种及其掺量，并在拌制前书面告知施工总承包单位（以下简称施工单位）所使用掺合料品种及其掺量。对用于楼板或薄壳构件的预拌混凝土，当使用单种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:4；当使用多种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:3。当水泥中混合材掺量在20%以上时，其超出部分应计入掺合料掺量。

第二十条  企业应按照《预拌混凝土出厂汇总表》（附件3）格式建立预拌混凝土出厂台账，并按照现行规范标准及合同约定，对运送至交货地点的预拌混凝土质量负责。

预拌混凝土实施交货检验制度，由施工单位负责在施工现场组织实施，交货检验记录格式应符合《预拌混凝土交货检验记录表》（附件4）要求。交货检验应符合 《预拌混凝土应用技术标准》（DBJ/T13-42）等规定，其中，坍落度检验、混凝土强度检验试块制作以及拌合物中水溶性氯离子含量交货检验时，应举牌拍照，并标明工程名称、浇筑部位、施工单位和企业（施工单位和企业以下简称供需双方）名称及双方参与人员姓名、交货检验内容（分别为坍落度检验、混凝土强度检验试块制作、拌合物中水溶性氯离子含量检验）、拍照日期，照片应含所有参与人员、交货单（混凝土强度检验试块制作的照片还应包括试块标识），照片由供需双方作为工程资料留存备查。未组织实施交货检验或因交货检验不规范造成无法对预拌混凝土质量进行判定的，后果由施工单位承担。

第二十一条  交货检验混凝土强度以供需双方共同取样送检的标准条件养护试块强度为依据，双方应在试块上标明工程名称、取样部位、取样日期、强度等级等不可更改的标识，送至双方共同认可的标养室养护，并在双方共同认可的有资质检测机构或实验室检验。

第二十二条  交货检验混凝土强度评定的检验批划分应与结构构件标准养护试件强度评定的检验批划分一致。施工单位依据《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）对交货检验混凝土强度进行评定，并将评定结果书面告知企业。

第二十三条  预拌混凝土强度出厂检验和交货检验不作为评定和检查结构构件混凝土强度合格的依据。

第二十四条  预拌混凝土运送时间（指预拌混凝土由搅拌机装入运输车开始至该运输车开始卸料为止）应满足现行规范标准及合同约定。超过规定运送时间未卸料或已初凝的预拌混凝土不得使用。

第二十五条  施工单位对不符合现行规范标准及合同约定的预拌混凝土应予以退货，并按照《预拌混凝土退货记录表》（附件5）格式做好退货记录；企业对被退货的预拌混凝土应妥善处置并做好处置记录。

第二十六条  预拌混凝土在运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中严禁加水。向预拌混凝土中加水且使用于工程的，由加水的责任单位承担由此造成的后果。

第二十七条  对使用超过规定运送时间或已初凝的预拌混凝土，由建设单位牵头委托有资质检测机构对所有混凝土结构构件实体强度进行检测后按规定处理。

第二十八条  企业应建立预拌混凝土质量档案，档案应有完整的质量活动情况记录存档备查（保存时间不少于五年），使用的原材料、混凝土出厂检验报告等应与配合比通知单一一对应。

施工单位应核查企业预拌混凝土投料等质量活动情况，对同一批次（即同一个流水号）预拌混凝土的同一胶凝材料投料累计偏差超过-1％的，应按照《福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准（检（试）验、投料数据和生产告知情况）》（附件8-6）处理。

第二十九条  对混凝土结构工程，建设单位应牵头组织对混凝土质量进行抽测（适用于本办法实施之日后开工的工程项目，其他工程项目参照执行），抽测构件在工程所在地质量监督机构监督下随机抽取。检测时，应举牌拍照，标明工程名称、抽测内容、构件名称及部位（应注明层数、具体轴线）、参与检测的单位名称（应含建设、施工、监理单位，委托检测的，还应包括检测机构）及人员姓名、拍照日期，照片应含所有参与人员，照片由建设、施工、监理等单位作为工程资料留存备查。

（一）混凝土实体强度抽测。当等效养护龄期累计达到600℃·d后，建设单位应牵头组织施工、监理等单位（回弹检测人员应具有相应资格）对混凝土或委托有资质检测机构抽测混凝土实体强度（参照监督抽测先回弹再取芯验证）。房屋建筑工程每层至少各抽取1个框架柱、节点和框架梁，市政基础设施工程每个单位工程每一强度等级至少抽取5个主要受力构件（节点）进行混凝土实体强度抽测。对经抽测有构件混凝土强度达不到设计强度等级的，属于房屋建筑工程，应对同一检验批的所有主要受力构件混凝土强度进行检测后按规定处理；属于市政基础设施工程，应对同一单位工程、同一强度等级的所有主要受力构件混凝土强度进行检测后按规定处理。

（二）混凝土实体氯离子含量抽测。建设单位应牵头委托有资质检测机构抽测混凝土实体氯离子含量，每个单位工程至少抽测1个主要受力构件。对经抽测有构件氯离子含量不符合要求的，属于预拌混凝土或预制混凝土构件，主管部门应责令相应建设单位牵头有关责任主体分析原因，对使用造成混凝土氯离子含量超标的同一批次原材料所成型的混凝土，应委托有资质检测机构对相应混凝土氯离子含量进行检测后按规定处理；属于自拌混凝土，建设单位应牵头有关责任主体委托有资质检测机构对该工程项目所有单位工程的混凝土氯离子含量进行检测后按规定处理。

第四章  监督管理

第三十条  主管部门应采用抽查抽测方式，对预拌混凝土质量实施监督管理，并按照《预拌混凝土动态考核记分标准》（附件6）对企业实施动态监管记分。

第三十一条  企业所在地主管部门抽查抽测的项目及其频率应符合下列要求，对抽查抽测发现问题较多等质量管控薄弱的企业，或取得预拌混凝土专业承包资质未满三年的预拌混凝土企业设立的分厂（分站），结合实际对其实施差异化监管。抽查抽测时应按照《预拌混凝土监督抽查抽测记录表》（附件7）格式形成抽查抽测记录，抽查抽测的项目、方式、记录内容应符合《福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准》（附件8-1～8-11）要求。

（一）抽查。每家企业抽查原材料质量控制、拌制过程质量控制、预拌混凝土质量检验、实验室条件每年不少于1次，抽查实验室人员到位以及检（试）验、投料数据和生产告知情况每半年不少于1次。

（二）抽测。每家企业抽测砂、掺合料、预拌混凝土质量每半年不少于1次，其中，沿海市、县对砂和预拌混凝土氯离子含量的抽测，每季度不少于一次；抽测水泥、外加剂质量每年不少于1次。

对抽查抽测发现的问题，应区分问题类型按照《福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准》（附件8-1～8-11）要求予以处理。

第三十二条  主管部门对预拌混凝土质量实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入企业厂区进行检查；

（二）要求企业提供相关的资料或数据；

（三）组织比对验证检验等检测能力验证和监督抽测；

（四）抽查抽测发现存在不符合有关法律法规和现行规范标准要求的问题时，责令企业改正，并对企业进行动态监管记分；

（五）其它需要采取的措施。

第三十三条  当企业动态监管记分有下列情形时，应按照以下规定给予相应的处理：

（一）记分累计达80分及以上的，由所在地主管部门约谈预拌混凝土企业法定代表人。

（二）企业有下列情形之一的，由企业资质批准部门对其实施差异化动态监管：

1．记分累计达80分及以上的，核查主要人员是否满足要求；

2．记分累计达100分及以上的，核查主要人员、实验室、技术装备是否满足要求。

第三十四条  预拌混凝土企业无资质或允许其他单位（个人）以本预拌混凝土企业名义提供预拌混凝土，或预拌混凝土企业设立分厂（分站）且在提供预拌混凝土前未备案的，主管部门应责令改正并立案查处，并由有资质检测机构对使用相应预拌混凝土成型的所有混凝土结构构件实体强度进行检测后按规定处理。

第三十五条  企业采用净化海砂或氯离子含量不符合要求的的砂配制预拌混凝土，且用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力结构的，主管部门应责令企业改正，并由有资质检测机构对相应批次混凝土构件的氯离子含量进行检测后按规定处理。经检测氯离子含量不符合设计或现行规范标准要求的，主管部门应立案查处。

第五章  附则

第三十六条  本办法由省厅负责解释。

第三十七条  本办法自2023年7月1日起施行，有效期5年。《关于进一步加强预拌混凝土用砂质量管理的通知》（闽建建〔2018〕24号）、《关于局部修订＜福建省预拌混凝土质量管理标准（2018年版）＞的通知》（闽建建〔2018〕27号）自本办法施行之日同时废止。

附件：1．预拌混凝土实验室检测能力要求一览表

2．预拌混凝土进厂原材料汇总表

3．预拌混凝土出厂汇总表

4．预拌混凝土交货检验记录表

5．预拌混凝土退货记录表

6．预拌混凝土动态考核记分标准

7．预拌混凝土抽查抽测记录表

8．预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

附件1

预拌混凝土实验室检测能力要求一览表

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁、氯离子含量、碱含量 |  |
| 2 | 砂 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量、压碎值、贝壳含量 | 石粉含量、压碎值仅针对使用机制砂的企业，贝壳含量仅针对使用天然砂的企业 |
| 3 | 石 |  | 颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、坚固性、岩石抗压强度 |  |
| 4 | 掺合料 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量 | 企业根据使用的掺合料具备相应的检测能力 |
|  |  | 矿粉 | 比表面积、活性指数、流动度比 |  |
| 5 | 外加剂 | 通用 | 减水率、凝结时间差、抗压强度比、pH值、氯离子含量、碱含量 | 企业应具备外加剂通用检测能力，其它根据使用的外加剂具备相应的检测能力 |
|  |  | 膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率、抗压强度 |  |
|  |  | 引气剂和引气减水剂 | 含气量 |  |
|  |  | 防冻剂 | 含气量、50次冻融强度损失率比 |  |
| 6 | 混凝土 |  | 配合比设计、抗压强度、坍落度、坍落度经时损失、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量 |  |

注：黑体字部分为实验室原则上必备的检测能力，非黑体字部分企业可委托有资质检测机构并提供有效的委托合同。

附件2

预拌混凝土进厂原材料汇总表

企业名称：                                                        原材料类型：

| 进厂时间 | 原材料 生产厂家 | 出厂编号 | 合格证号或批号 | 品种（规格、等级） | 数量 | 检验 时间 | 检验报告 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                                              记录人：

注：1．原材料类型指水泥、砂、石、掺合料、外加剂等；

2．每一材料类型单独一张表，并按照进厂时间排序。

附件3

预拌混凝土出厂汇总表

企业名称：

| 出厂时间 | 工程项目名称 | 使用部位 | 流水号 | 强度（抗渗）等级 | 方量（m3） | 设计配合比 报告编号 | 拌合物中的水溶性氯离子含量 | 出厂检验 试块编号 | 出厂检验 试块报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                                            记录人：

注：1.本表按照出厂时间排序；

2.根据《预拌混凝土应用技术标准》（DBJ/T13-42），每工作班拌合物中的水溶性氯离子含量应至少检验一次。

附件4

预拌混凝土交货检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土企业（分厂分站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流水号 |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |  |
| 浇筑部位 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |
| 供货日期 |  | 抗渗等级 |  |  | 砼初凝时间 |  |  |  |  |
| 运输车 牌号 | 发车时间 | 进场 时间 |  | 卸料 时间 | 砼设计坍落度(㎜) |  | 实测 坍落度(㎜) |  | 本车数量（m3） |
| 试块制作 | 时间 |  | 编号 |  | 时间 |  |  | 编号 |  |
|  | 时间 |  | 编号 |  | 时间 |  |  | 编号 |  |
| 拌合物中的水溶性氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护地点 |  |  | 检测机构 （实验室）名称 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 预拌混凝土企业（分厂分站）（签字）： 施工单位（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年   月   日

注：1.该表一式两份，由供需双方人员共同签字后各自存档；

2.根据《预拌混凝土应用技术标准》（DBJ/T13-42），同一工程、同一配合比拌合物中的水溶性氯离子含量至少取样检验一次。

附件5

预拌混凝土退货记录表

| 工程名称 |  | 预拌混凝土企业（分厂分站）名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑部位 |  | 强度等级 |  |  |
| 流水号 |  |  |  |  |
| 运输车牌号 |  | 进场时间 |  | 退货时间 |
| 退货原因： 预拌混凝土企业（分厂分站）（签字）： 施工单位（签字）： |  |  |  |  |

日期：     年   月   日

注：该表一式两份，由供需双方人员共同签字后各自存档。

附件6

预拌混凝土动态考核记分标准

一、主管部门应对企业实施动态考核管理。当企业有下列情况时，除责令其改正外，还应给予企业相应记分。

（一）出现以下情况之一的，每次（批次）记5分。

1．水泥、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料无合格证的；

2．水泥、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料无出厂检验报告，或型式检验频率（或检测项目）不符合要求的；

3. 水泥、粗细骨料、掺合料和外加剂等主要原材料进厂复验频率不足或进厂复验项目不全的；

4．未建立进厂原材料台账或进厂原材料台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求或进厂原材料台账与实际不符的；

5．检（试）验后样品留置不符合要求的；

6. 已使用的原材料未按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》第十七条进行进厂信息登记的；

7．拌制混凝土期间未按照要求测定骨料含水率或骨料含水率测定记录与控制系统记录不一致的；

8．未建立出厂预拌混凝土台账或出厂预拌混凝土台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求或出厂预拌混凝土台账与实际不符的；

9．抽查时实验室当天到岗试验员少于3人，或不满足检试验需要的；

10．实验室实际在岗试验员少于4人或不满足检试验需要的；

11．操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求的；

12．危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理的；

13．厂区内砂、石等原材料料仓未全封闭的或未按照不同的品种、规格设置隔墙分仓堆放的；

14.实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）失效的；

15. 抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求的；

16．强度出厂检验试块标识不符合要求的；

17. 检毕的强度出厂检验试块未按照要求留置的；

18. 抗渗出厂检验试块标识不符合要求的；

19. 检毕的抗渗出厂检验试块未按照要求留置的；

20.超过50方的受监房建市政工程预拌混凝土生产任务单未在闽政通上进行生产告知的。

（二）出现以下情况之一的，每次记10分。

1．搅拌站（楼）计量设备精度不符合要求的；

2．搅拌站（楼）计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效的；

3．强度出厂检验试块取样频率不符合要求的；

4. 拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验频率不符合要求的；

5．交货检验强度经评定不符合要求的；

6. 交货检验拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求的；

7、未明确施工配合比调整的岗位职责和工作流程，或未按照规定的职责和工作流程调整配合比的；

8．实验室主任不符合要求的；

9. 实验室主任长期不到岗；

10．实验室检测能力不符合《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求的；

11．混凝土标准养护室面积无法满足检（试）验需要的；

12．检测报告未按照要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”的；

13. 检测报告的签字人和实际人员不一致的；

14．掺合料品种及其掺量未书面告知施工单位的；

15. 同一批次（即同一流水号）预拌混凝土的同一胶凝材料累计投料偏差超过-1％；

16. 供应给受监房建市政工程的预拌混凝土无流水号（二维码）。

（三）出现以下情况之一的，每次记20分。

1. 使用经检定（校准）不合格的实验室仪器的；

2. 配合比设计确定的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求的；

3．未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计的；

4.  净化前的海砂在预拌混凝土厂区内存放的；

5．使用超过半年以上未验证的配合比，或配合比验证不符合现行规范标准要求的；

6. 搅拌站（楼）控制系统的胶凝材料用量少于配合比的；

7. 经监督抽测掺合料主要控制项目不满足要求的；

8．经监督抽测水泥强度或凝结时间或安定性等不满足要求的；

9．经监督抽测砂石粉含量或含泥量或泥块含量等不满足要求的；

10．经监督抽测外加剂质量主要控制项目不满足要求的；

11．经监督抽测预拌混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）的；

12．经监督抽测预拌混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间且经有资质检测机构检测结构混凝土实体强度不符合设计或现行规范标准要求的；

13．企业在预拌混凝土运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中加水的；

14.楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理办法》规定的；

15．抗渗出厂检验弄虚作假的。

（四）出现以下情况之一的，每次记30分。

1．型式检验或检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的；

2. 原材料投料计量弄虚作假的或原材料进厂检验弄虚作假的；

3. 掺合料品种或掺量不符合现行规范标准规定的；

4．强度出厂检验弄虚作假的；

5. 拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验弄虚作假的；

6. 坍落度过大要求且用于工程的；

7．配合比设计（验证）弄虚作假的；

8. 水泥、掺合料、强度试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录、报告不符的；

9.  “福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认的供应信息或者预拌混凝土有供应记录或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌站（楼）控制系统没有相应的投料数据的。

（五）出现以下情况之一的，每次记100分。

1．经监督抽测砂氯离子含量不满足要求；

2．经监督抽测砂贝壳含量不满足要求；

3. 净化海砂用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力的结构;

4．经监督抽测拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求的。

（六）出现上述第（一）～（五）条情况之一后，经有资质检测机构检测结构混凝土强度或氯离子含量不符合设计或现行规范标准要求的，每次加记30分。

二、企业记分以两个自然年为一记分周期，记分周期到期后自动归零重新记分。

三、主管部门对企业记分前，应由2名及以上监管人员共同核实违规事实，填写《违规事实确认与违规记分告知单》（以下简称《告知单》，格式详见附件）且由企业负责人签字确认。企业负责人对违规事实不认可的，在备注栏写明意见和理由。企业拒不签字确认也不陈述意见和理由的，监管人员在备注栏注明情况后处理。

四、违规事实确认后的5个工作日内，监管人员应在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”生成《违规事实确认与违规记分告知单》，经主管部门审查同意后推送给企业并公示，公示期为3个工作日。

企业对记分有异议的，应在公示期内向主管部门提出书面核实申请。企业对主管部门核实结果有异议的，应在收到核实意见后2个工作日内向上级主管部门提出书面复核申请。

提出异议的责任主体应提供真实身份、联系方式、具体事实理由和相关证据材料，异议是否受理应当场做出决定，不符合本款规定的异议，不予受理并书面回复异议人。

核实和复核机构应分别在受理后5个工作日和10个工作日作出核实或复核决定，并在决定后下个工作日在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”予以记录生效，记分生效时间不早于《违规事实确认与违规记分告知单》正常生效时间。

五、主管部门对企业实施记分均应在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”中执行。

六、上级主管部门应对下级主管部门开展企业动态考核管理工作进行检查指导。上级主管部门在检查中发现企业存在应给予记分的违规事实时，应按照本规定予以记分。企业对上级主管部门检查发现的违规事实有异议的，应当场提出，否则不得申诉。

附件：违规事实确认与违规记分告知单

附件

违规事实确认与违规记分告知单

编号：

| 预拌混凝土（分厂分站）名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管人员 |  |  | 在场其他监管人员 |  |  |
| 违 规 事 实 |  |  |  |  |  |
| 违规 事实 确认 | （以上内容属实） 预拌混凝土（分厂分站）负责人（签字）： |  |  | 其他在场人（签字）： |  |
| 监管人员（签字） |  |  |  |  |  |
| 拟记分登记告知 | 根据以上违规事实，依照《预拌混凝土动态考核记分标准》，拟给企业 分的违规记分登记。如有异议，请在三个工作日内向我单位提交书面意见。联系人： ，联系电话： ， 特此告知。 （主管部门全称） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：违规事实应描述具体、清楚，用词规范；本单一式贰份，一份交企业，一份存档。

附件7

预拌混凝土监督抽查抽测记录表

| 预拌混凝土企业（分厂分站）名称 |  | 抽查（抽测） 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 |  |  |  |
| 抽查（抽测） 内容（项目） |  |  |  |
| 抽查（抽测）记录： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 监督人员及监督证号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

预拌混凝土企业（分厂分站）负责人（签字）：

检查（监督）组组长（签字）：

附件8-1

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（原材料质量控制）

| 抽查 （抽测） 内容 （项目） | 1、原材料进厂资料 2、原材料进厂检（复）验情况 3、进厂原材料台账建立情况 4、检（试）验后样品留置情况 |
| --- | --- |
| 抽查 （抽测） 方式 | 选取某一时段，抽查企业原材料质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 水泥、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料进厂资料和型式检验 1.1 未发现原材料进厂资料不符合要求 1.2 原材料进厂资料或型式检验不符合要求 1.2.1 无合格证 1.2.2 无出厂检验报告 1.2.3 型式检验频率不符合要求 1.2.4 型式检验项目不全 1.2.5 型式检验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场 1.2.6 其它情况 2 水泥、粗细骨料、掺合料和外加剂等主要原材料进厂检（复）验情况 2.1 未发现原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2 原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2.1 原材料进厂检验弄虚作假 2.2.2 检（复）验批次与要求不符 2.2.3 检（复）验项目不全 2.2.4 检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场 2.2.5 其它情况 3 进厂原材料台账建立情况 3.1 已按照要求建立进厂原材料台账 3.2 进厂原材料台账不符合要求 3.2.1 未建立进厂原材料台账 3.2.2进厂原材料台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求 3.2.3 进厂原材料台账与实际不符 3.2.4 其它情况 4 原材料进厂信息登记 4.1 未发现已使用的原材料未按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》第十七条进厂信息登记 4.2 已使用的原材料未按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》第十七条进行进厂信息登记 5 检（试）验后样品留置情况 5.1检（试）验后样品留置符合要求 5.2检（试）验后样品留置不符合要求 |
| 处理 意见 | 1.主要原材料进厂资料无合格证或无出厂检验报告的，责令企业补充相应进厂资料，企业无法提供进厂资料的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录，该批次原材料已有使用的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对所有主要受力构件强度进行检测（详见本附件备注1）后按规定处理；经检测，若有批次混凝土强度不满足设计及现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。海砂或净化海砂无无合格证或无出厂检验报告，且用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力的结构的，对相应批次混凝土，还应对主要受力构件氯离子含量进行检测（详见本附件备注2）后按规定处理。 主要原材料型式检验频率不符合要求或型式检验项目不全的，责令企业改正。型式检验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录，该批次原材料已有使用的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理。 2.原材料进厂检验弄虚作假，属于胶凝材料的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理；经检测，若有批次混凝土强度不满足设计及现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。属于非胶凝材料的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测（详见本附件备注3，必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 主要原材料检（复）验批次与要求不符或检（复）验项目不全的，对使用未检（复）验或检（复）验项目不全的原材料拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，每一个混凝土强度等级随机抽取1个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对与该构件同一强度等级的所有其他批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录，该批次原材料已有使用的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理。 - 进厂原材料台账不符合要求的，责令企业改正。 - 已使用的原材料未按照《福建省预拌混凝土质量管理办法》第十七条进行进厂信息登记的，责令企业改正。 - 检（试）验后样品留置不符合要求的，若样品属于胶凝材料，对相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。若样品不属于胶凝材料，责令企业改正。 |
| 备注 | - 附件8-1~8-11中的“对所有主要受力构件强度进行检测”区别不同情况分别予以下列相应处理：（一）若预拌混凝土用于上部结构或基础梁的，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相应批次的所有主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测；（二）若预拌混凝土用于桩基工程且尚具备基桩混凝土强度检测条件的，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相应批次的基桩混凝土强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测；（三）若预拌混凝土用于桩基工程或基础梁且无法检测基桩混凝土强度或基础梁混凝土强度的，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相应（子）单位工程进行沉降、倾斜等监测，直至稳定为止。 - 附件8-1~8-11中的“对主要受力构件氯离子含量进行检测”是指按照现行规范标准要求对该批次混凝土主要受力构件氯离子含量进行检测，若用于桩基工程或基础梁且无法检测氯离子含量的，责令建设单位牵头组织专家论证提出处理方案。 - 附件8-1~8-11中的“对主要受力构件强度进行抽测”区别不同情况分别予以下列相应处理：（一）若预拌混凝土用于上部结构或基础梁的，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件在工程所在地质量监督机构监督下随机抽取），责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测，若经检测某个构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的所有主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测；（二）若预拌混凝土用于桩基工程且尚具备基桩混凝土强度检测条件的，每个强度等级分别抽取1根基桩（桩号在工程所在地质量监督机构监督下随机抽取），责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测，若经检测某基桩混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相应检验批的基桩混凝土强度是否满足设计及现行规范标准要求进行检测；（三）若预拌混凝土用于桩基工程或基础梁且无法检测基桩混凝土强度或基础梁混凝土强度的，责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相应（子）单位工程进行沉降、倾斜等监测，直至稳定为止。 3抽查发现主要原材料质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用同批次原材料拌制的预拌混凝土成型的工程项目及其使用具体部位，并经企业负责人签字确认。 4.合格证、出厂检验报告弄虚作假的，视为无合格证、出厂检验报告 5.除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-2

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（拌制过程质量控制）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.配合比确定与调整 2.计量与搅拌 3.掺合料品种、掺量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 抽查检查时段内企业拌制过程质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 配合比确定与调整 1.1 未发现配合比确定（验证）与调整不符合要求 1.2 配合比确定与调整不符合要求 1.2.1配合比设计确定（验证）的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求 1.2.2未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计 1.2.3使用超过半年以上未验证的配合比 1.2.4配合比验证不符合现行规范标准要求 1.2.5 配合比确定（验证）弄虚作假 1.2.6搅拌站（楼）控制系统的胶凝材料用量少于配合比 1.2.7未明确施工配合比调整的岗位职责和工作流程 1.2.8未按照规定的职责和工作流程调整配合比 1.2.9 其它情况 2 记量与搅拌 2.1 未发现计量与搅拌不符合要求 2.2 计量与搅拌不符合要求 2.2.1 搅拌站（楼）计量设备精度不符合要求 2.2.2 搅拌站（楼）计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效 2.2.3 原材料投料计量弄虚作假 2.2.4 拌制混凝土期间未按照要求测定骨料含水率 2.2.5 骨料含水率测定记录与控制系统记录不一致 2.2.6 其它情况 3掺合料品种、掺量 3.1 掺合料品种、掺量符合要求 3.2 掺合料品种或掺量不符合要求 3.2.1掺合料品种、掺量不符合现行规范标准规定 3.2.2楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理办法》规定允许范围 3.2.3掺合料品种及其掺量未书面告知施工单位 3.2.4其它情况 |
| 处理 意见 | - 配合比设计确定（验证）的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求，未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计，或使用超过半年以上未验证的配合比，或配合比验证不符合现行规范标准要求，或搅拌站（楼）控制系统的胶凝材料用量少于配合比的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 配合比确定（验证）弄虚作假，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理；经检测，若有批次混凝土强度不满足设计及现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 未明确施工配合比调整的岗位职责和工作流程或按照规定的职责和工作流程调整配合比的，责令企业改正。 2.计量设备精度（指设备本身精度，不是指投料偏差，投料偏差按附件8-6处理）不符合要求、或拌制混凝土期间未按照要求测定骨料含水率、或骨料含水率测定记录与控制系统记录不一致且造成实际用水量比配合比多出1%以上的，对该工作台班对应的相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理；骨料含水率测定记录与控制系统记录不一致且造成实际用水量与配合比相比未多出1%的，责令企业改正。 计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效，责令企业进行检定，若经检定不符合要求，对该工作台班对应的相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 原材料投料计量弄虚作假，属于胶凝材料的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理；经检测，若有批次混凝土强度不满足设计及现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。属于非胶凝材料的，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 3. 掺合料品种、掺量不符合现行规范标准规定的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理。 楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理办法》规定允许范围，对相应楼板或薄壳构件，建设单位应牵头组织有关责任主体全面检查是否存在开裂并按规定处理（必要时也应对混凝土强度进行抽测）。 掺合料品种及其掺量未书面告知施工单位的，责令企业改正。 |
| 备注 | 1.抽查发现预拌混凝土拌制过程质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用工作班预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 2.除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-3

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（预拌混凝土质量检验）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1 出厂检验 2 交货检验 3 出厂预拌混凝土台账建立情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 选取某一时段，抽查企业预拌混凝土质量检验情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 出厂检验 1.1 未发现出厂检验不符合要求 1.2 出厂检验不符合要求 1.2.1 强度出厂检验试块取样频率不符合要求 1.2.2 强度出厂检验试验弄虚作假 1.2.3 强度出厂检验试块标识不符合要求 1.2.4 检毕的强度出厂检验试块未按照要求留置 1.2.5 拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验频率不符合要求 1.2.6 拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验弄虚作假 1.2.7 抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求 1.2.8 抗渗出厂检验试验弄虚作假 1.2.9 抗渗出厂检验试块标识不符合要求 1.2.10 检毕的抗渗出厂检验试块未按照要求留置 1.2.11 其它情况 2 交货检验 2.1经交货检验预拌混凝土质量符合要求 2.2 经交货检验预拌混凝土质量不符合要求或未按照要求作交货检验 2.2.1坍落度过大且用于工程 2.2.2交货检验强度经评定不符合要求 2.2.3 交货检验拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求 2.2.4 未作混凝土强度或拌合物坍落度交货检验 2.2.5 混凝土强度或拌合物坍落度交货检验弄虚作假 2.2.6 未作拌合物中水溶性氯离子含量交货检验 2.2.7 拌合物中水溶性氯离子含量交货检验弄虚作假 2.2.6其它情况 3出厂预拌混凝土台账建立情况 3.1 已按照要求建立出厂预拌混凝土台账 3.2 出厂预拌混凝土台账不符合要求 3.2.1 未建立出厂预拌混凝土台账 3.2.2出厂预拌混凝土台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求 3.2.3 出厂预拌混凝土台账与实际不符 3.2.4 其它情况 |
| 处理 意见 | 1强度出厂检验试块取样频率不符合要求、或强度出厂检验试块标识不符合要求、或检毕的强度出厂检验试块未按照要求留置的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 强度出厂检验试验弄虚作假的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验频率不符合要求的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件氯离子含量进行抽测（详见本附件备注1）后按规定处理；拌合物中水溶性氯离子含量出厂检验弄虚作假的，应对主要受力构件氯离子含量进行检测后按规定处理。 抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求、或抗渗出厂检验试块标识不符合要求、或检毕的抗渗出厂检验试块未按照要求留置、或抗渗出厂检验试验弄虚作假的，对相应试块所代表的工作班拌制的预拌混凝土成型的相应工程部位，全数进行蓄水（淋水）试验。 2坍落度过大且用于工程、交货检验强度经评定不符合要求的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 交货检验拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求的，对已使用该工作班拌制的预拌混凝土成型的工程项目，责令相关建设单位牵头组织设计等单位提出处理方案。 未作混凝土强度或拌合物坍落度交货检验的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 混凝土强度或拌合物坍落度交货检验弄虚作假的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 未作拌合物中水溶性氯离子含量交货检验的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件氯离子含量进行抽测后按规定处理。 拌合物中水溶性氯离子含量交货检验弄虚作假的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件氯离子含量进行检测后按规定处理。 3出厂预拌混凝土台账不符合要求的，责令企业改正。 |
| 备注 | - 附件8-1~8-11中的“对主要受力构件氯离子含量进行抽测”是指随机抽取1个主要受力构件（构件在工程所在地质量监督机构监督下随机抽取），责令建设单位牵头组织有关责任单位委托有资质检测机构对相其氯离子含量进行检测；若用于桩基工程或基础梁且无法检测氯离子含量的，责令建设单位牵头组织有关责任单位责令建设单位牵头组织专家论证提出处理方案。 - 除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-4

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（实验室条件）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.管理制度 2.实验室人员 3.检测能力 4.仪器设备 5.检（试）验环境 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查实验室条件 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 管理制度 1.1 未发现管理制度不符合要求 1.2 管理制度不符合要求 1.2.1 管理制度不能有效运行 1.2.2 管理制度不能保证检测质量 1.2.3 其它情况 2 实验室人员 2.1实验室人员符合要求 2.2实验室人员不符合要求 2.2.1 实验室主任不符合要求 2.2.2 试验员数量不符合要求或不满足检试验需要 2.2.3 其它情况 3 检测能力 3.1 未发现检测能力不符合要求 3.2 检测能力不符合要求 3.2.1 不具备**检测能力 3.2.2 其它情况 4 仪器设备 4.1 未发现仪器设备不符合要求 4.2 仪器设备不符合要求 4.2.1 实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）失效 4.2.2 使用经检定（校准）不合格的实验室仪器 4.2.3 其它情况 5检（试）验环境 5.1 未发现检（试）验环境不符合要求 5.2 检（试）验环境不符合要求 5.2.1混凝土标准养护室面积无法满足检试验需要 5.2.2操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求 5.2.3 危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理 5.2.4 其它情况 |
| 处理 意见 | 1.管理制度不符合要求的，责令企业改正。 2.实验室人员不符合要求的，责令企业改正。 3.检测能力不符合要求的，对不具备检测能力的项目责令企业委托有资质检测机构实施。 4.实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）失效，或使用经检定（校准）不合格的实验室仪器的，责令企业改正，对相应批次混凝土，每一个混凝土强度等级随机抽取1个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对与该构件同一强度等级的所有其他批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 5.混凝土标准养护室面积无法满足检试验需要的，责令企业改正。 操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求的，责令企业改正，对相应批次混凝土，每一个混凝土强度等级随机抽取1个批次混凝土对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理；经抽测，若有构件混凝土强度不满足设计或现行规范标准要求，对与该构件同一强度等级的所有其他批次混凝土，也应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理，责令企业改正。 |
| 备注 | 除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-5

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（实验室人员到位情况）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、实验室人员到位情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查实验室人员到位情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1实验室人员到位情况 1.1实验室人员到位情况符合要求 1.2实验室人员到位情况不符合要求 1.2.1 当天到岗试验员少于3人 1.2.2实际在岗试验员少于4人或不满足检试验需要 1.2.3当天到岗试验员不满足检试验需要 1.2.4 实验室主任长期不到岗 1.2.5其它情况 |
| 处理 意见 | 实验室人员到位情况不符合要求的，责令企业改正 |
| 备注 | 1、有下列情形之一的，可判定实验室主任长期不到岗 （1）主管部门事前通知到企业检查，但检查时实验室主任不在现场，此情形90天内达3次的 （2）经调查取证，实验室主任大部分时间不在岗而由他人代行岗位职责的 2、除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-6

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（检（试）验、投料数据和生产告知情况）

| 抽查（抽测）内容（项目） | 1、检（试）验和投料数据 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查检（试）验和投料数据相关情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1检（试）验数据 1.1未发现检（试）验数据不符合要求 1.2检（试）验数据不符合要求 1.2.1水泥、掺合料、强度试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录或报告不符 1.2.2检测报告未按照要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统” 1.2.3检测报告的签字人和实际人员不一致 1.2.4 其它情况； 2投料数据 2.1未发现投料数据不符合要求 2.2投料数据不符合要求 2.2.1“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认的供应信息，或预拌混凝土有供应记录，或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌站（楼）控制系统没有相应的投料数据 2.2.2同一批次（即同一流水号）预拌混凝土的同一胶凝材料投料累计偏差超过-1％ 2.2.3其它情况 3生产告知 3.1未发现生产告知不符合要求 3.2生产告知不符合要求 3.2.1供应给受监房建市政工程的预拌混凝土无流水号（二维码） 3.2.2超过50方的受监房建市政工程预拌混凝土生产任务单未在闽政通上进行生产告知 3.2.3其他情况 |
| 处理 意见 | - 水泥、掺合料、强度试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录或报告不符的，水泥、掺合料、强度试块检试验（配合比设计、验证）涉嫌弄虚作假，对相应批次混凝土，应随机抽取5个批次混凝土对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理；经检测，若有批次混凝土强度不满足设计及现行规范标准要求，对所有其他相应批次混凝土，也应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 检测报告未按照要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”，责令企业改正 检测报告的签字人和实际人员不一致，责令企业改正。 2．“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认的供应信息，或预拌混凝土有供应记录，或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌站（楼）控制系统没有相应的投料数据，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 同一批次（即同一流水号）预拌混凝土的同一胶凝材料投料累计偏差超过-1％，对相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 3.供应给受监房建市政工程的预拌混凝土无流水号（二维码）的，对相应批次混凝土，应按照《关于启用福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统的通知》（闽建办建函〔2022〕8号）予以处理（即：责令建设单位牵头组织施工、监理等单位委托有资质的检测机构对相应的混凝土主要受力构件实体强度按检验批进行检测后按规定处理，同时核查预拌混凝土是否存在违法分包、转包问题）。 超过50方受监房建市政工程预拌混凝土生产任务单未在闽政通上进行生产告知的，责令企业改正。 |
| 备注 | 除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-7

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（掺合料质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 掺合料质量主要控制项目 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验员抽取掺合料试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1.1抽测掺合料的主要控制项目满足要求 1.2抽测掺合料的主要控制项目不满足要求 |
| 处理 意见 | 主要控制项目不满足要求的，责令企业将同批次掺合料退场并做好相应记录。若是安定性不满足要求且该批次掺合料已有使用的，责令相关建设单位牵头组织设计等单位提出处理方案；若是其它主要控制项目不满足要求且该批次掺合料已有使用的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理。 |
| 备注 | - 结合实际抽测掺合料的一个或多个主要控制项目（主要控制项目依据《混凝土质量控制标准》（GB50164） - 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次掺合料拌制的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 - 除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-8

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（水泥质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 强度 - 凝结时间 - 安定性 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验员抽取水泥试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1强度 1.1样品强度满足要求 1.2样品强度不满足要求 2凝结时间 2.1样品凝结时间满足要求 2.2样品凝结时间不满足要求 3安定性 3.1样品安定性满足要求 3.2样品安定性不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品强度不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，对该批次水泥拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 2、样品凝结时间不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用建设单位牵头组织的，对该批次水泥拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。 3、样品安定性不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，责令相关建设单位牵头组织设计等单位提出处理方案。 |
| 备注 | 1、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次水泥拌制的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 2、除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-9

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（砂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.氯离子含量 2.贝壳含量（肉眼观察发现砂中贝壳含量可能超标时抽测） 3.石粉含量（当砂是机制砂（人工砂）或肉眼观察发现砂中石粉含量可能超标时抽测） 4.含泥量、泥块含量（肉眼观察发现砂中含泥量可能超标时抽测） |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验员抽取砂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1氯离子含量 1.1样品氯离子含量满足要求 1.2. 样品氯离子含量不满足要求 2 贝壳含量 2.1样品贝壳含量满足要求 2.2样品贝壳含量不满足要求 3石粉含量 3.1样品石粉含量满足要求 3.2样品石粉含量不满足要求 4含泥量 4.1样品含泥量、泥块含量满足要求 4.2样品含泥量或泥块含量不满足要求 |
| 处理 意见 | 1.样品氯离子含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；已用于配制钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力结构使用的对相应批次混凝土，应对主要受力构件氯离子含量进行检测后按规定处理。 2.样品贝壳含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录，已用于配制混凝土的，对相应批次混凝土，责令相关建设单位牵头组织设计等单位提出处理方案。 3.样品石粉含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；该批次砂已有使用的，对使用该批次砂拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 4.样品含泥量或泥块含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；该批次砂已有使用的，对使用该批次砂拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 |
| 备注 | - 净化海砂监督抽测时至少抽取四份样品，一份检测是否符合JG/T494（净化海砂）要求，若不符合再检测是否符合GB55008要求，两份为封存样用于检测异议鉴定；其他砂至少抽取两份样品，一份检测样（检测是否符合JG/T568和GB55008要求），一份封存样。 - 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次砂拌制的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 - 除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-10

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（外加剂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 外加剂主要控制项目 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验员抽取外加剂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1.1抽测外加剂的主要控制项目满足要求 1.2抽测外加剂的主要控制项目不满足要求 |
| 处理 意见 | 1抽测外加剂的主要控制项目不满足要求的，责令企业将同批次外加剂退场并做好相应记录；该批次外加剂已有使用的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测（必要时也应对耐久性进行检测）后按规定处理。 |
| 备注 | 1、结合实际抽测外加剂的一个或多个主要控制项目（主要控制项目依据《混凝土质量控制标准》（GB50164）。 2、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次外加剂拌制的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 3、除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |

附件8-11

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测工作标准

（预拌混凝土质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 混凝土强度 - 氯离子含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | - 混凝土强度：在监管人员监督下在厂区取样制作一组混凝土试块（也可抽取已达28天的出厂检验试块当场试验），或者在监管人员监督下在施工现场取样制作一组混凝土试块。 - 氯离子含量：在监管人员监督下在施工现场抽样检验拌合物中水溶性氯离子含量，或者在监管人员监督下在厂区抽样检验拌合物中水溶性氯离子含量。属地监管部门提倡优先采用第一种方法。 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1混凝土强度 1.1所抽测混凝土试块抗压强度代表值高于或等于设计强度等级标准值 1.2所抽测混凝土试块抗压强度代表值低于设计强度等级标准值 1.2.1所抽测混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值） 1.2.2所抽测混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间 1.2.3其它情况 2氯离子含量 2.1所抽测拌合物中水溶性氯离子含量符合要求 2.2所抽测拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求 |
| 处理 意见 | 1所抽测混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）的，对相应批次混凝土，应对所有主要受力构件强度进行检测后按规定处理。所抽测混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间的，对相应批次混凝土，应对主要受力构件强度进行抽测后按规定处理。 2所抽测拌合物中水溶性氯离子含量不符合要求的，责令企业改正，对已使用该工作班拌制的预拌混凝土成型的相应批次混凝土，责令相关建设单位牵头组织设计等单位提出处理方案。 |
| 备注 | 1、除按照上述进行处理外，还应按照《预拌混凝土动态考核记分标准》予以记分。 |